送样指南

一、动物组织采集

1、取材应在冰上进行，取材后组织用生理盐水冲洗干净，去除血渍和污物，并剔除非研究所需的组织特别是肠道组织，请一定注意清理干净肠道内容物；部分特别容易降解的样本，如胰腺，有条件可以使用“蛋白稳定保存液”。具体使用方法和用量，建议参考对应厂家的试剂说明书；

2、吸干水渍并切小块，放入已标记的冻存管中，液氮速冻后，转运至-80℃冰箱保存，运输时请使用大体积干冰运输。干冰消耗量约为4-5kg/24h（根据温度会有所变动），请根据寄送时长订购足量干冰，用厚实的泡沫箱进行运输。

二、细胞样本准备

1、细胞培养或处理结束后，去除培养液；

2、用灭菌后的PBS缓冲液快速冲洗细胞，而后加入少量灭菌后的PBS，细胞刮将细胞刮下，移于1.5ml离心管中；

3、快速离心去除上清，收集细胞，液氮速冻后放入干冰或于-80℃冰箱中保存。

三、血液样本采集

全血提取白细胞进行检测：

将新鲜全血收集于肝素钠或EDTA抗凝管中，上下轻轻颠倒几次使血液与抗凝剂充分混匀，置于4°C或冰盒中正立放置，在离体1h之内进行白细胞提取（白细胞采集具体方法需参考各种分离液试剂说明书）。

如果远距离运输不能保证时效性，请自行提取好白细胞后，送白细胞沉淀送检。

四、菌类

液体培养基：

挑取单菌落于50ml液体培养基中，适宜温度培养过夜，并在对数生长期进行菌体采集。培养好的菌液适量转入合适的离心管中，高速离心收集菌体，弃去上层培养基，用封口膜封口后液氮速冻，转运至-80℃冰箱保存，大体积干冰运输：

固体或半固体培养菌种收集：

涂布平板培养的微生物，在菌体生产最旺盛时期刮下，置于1.5或2.0ml的离心管中，迅速液氮速冻。-80℃冰箱保存，大体积干冰运输。

五、样本准备注意事项

1、为保证实验结果，需尽量准备新鲜或正确保存的样品或蛋白提取液，阳性对照样品（细胞或组织）等。

2、WB实验样品参考样本含量：

（1）细胞不少于1×10^7个；

（2）组织样品不少于50mg；

（3）总蛋白浓度（细胞不低于3μg/μl，组织不低于5μg/μl）。

3、样本标签勿粘贴在EP管或锡箔纸上，低温下标签纸易脱落，建议使用记号笔标记；

4、细胞样本不建议采用粘稠保护剂保存，否则将无法离心收集存放在保护剂的细胞样本。